מסור

פתיחת מים בגג (אלפרד)

פתיחת ביוב – ברז ימני

הפעלת קומפרסור. לחץ נדרש בין 4 ל 5 ATM.

מחכים שהצג יגיע מעל 2

סוגרים ביוב פותחים מים ואת הברז האדום ברצפה.

הדלקת מכונה

שם משתמש וסיסמא

סימון init system

Create backup

הדבקת wafer

חיתוך רצועת דבק לפי גודל מסגרת (עם סכין יפני – במקום)

הפרדת ציפוי הדבק

מציאת הצד הלא נדבק של הציפוי. מניחים בצד.

הנחת מסגרת מעל הדבק וחיתוך מסביב

הנחת הפרוסה ב45 מעלות.

הנחת הצד הלא נדבק של הציפוי מעל הפרוסה

הפיכת המסגרת

הצמדת הפרוסה בתנועות של שעון (למניעת בועות)

הצמדת הדבק למסגרת

הסרת ציפוי

הכנת המערכת לחיתוך

פרוצדורת MAUAL ALIGNMENT

הכנסת דגם TEST, רצוי זהה לפרוסה הנחתכת.

LOAD

פתיחת מכסה וקיבוע

הכנסת הדגם

FINISH

Auto define job

בוחרים תוכנית שמתאימה ל TEST

לוודא להב. גודל פרוסה.

מוצאים קו ישר וזזים לנקודה ימנית (בהתאם להוראות המכונה)

פוקוס על אמצע הקו

NEXT

בפרוסה מרובעת צריך להגיע לנקודה שמשם מתחיל לחתוך (APC)

FINISH

"לרוץ" על הקו ולוודא שבריבוע הכחול כל הקו מסומן

Finish, finish

Y offset על דגם TEST (התאמה בין המצלמה למיקום הלהב)

Y offset   תאום בין המצלמה לחיתוך. חותכים ורואים שהמצלמה והחיתוך באותו מקום.

מגדירים מהיכן מתחיל החיתוך (move to single cut position)

הולכים למקום הרצוי - NEXT

NEXT   מתבצע חיתוך.

מדליקים מצלמה, פוקוס,

רואים שהריבוע נמצא על קו החיתוך. אם לא, מזיזים את המצלמה (הריבוע) לקו חיתוך ואז המכשיר יודע את הסטיה שלו.

רצים על קן החיתוך מוודאים שהוא מיושר לכל האורך.

FINISH

UNLOAD

חיתוך פרוסה אמיתית

בחירת תוכנית

Auto define job

לוודא להב. גודל פרוסה. ושאר פרמטרים

("cut" to see parameters)

בניית תוכנית על פי דרישת לקוח - מרחקים, זויות

פרוצדורת MAUAL ALIGNMENT

מוצאים קו ישר (פרוסה עגולה בקטע המיושר) וזזים לנקודה ימנית (בהתאם להוראות המכונה)

פוקוס על אמצע הקו

NEXT

ריבוע כחול על הקו

בפרוסה מרובעת צריך להגיע לנקודה שמשם מתחיל לחתוך (APC)

FINISH

"לרוץ" על הקו ולוודא שבריבוע הכחול כל הקו מסומן

MAUAL ALIGNMENT על כל הזויות. בסופו DEFINE CUT POSITION

לוודא בחיתוך הארוך ביותר שמגיע מחוץ לוויפר.

לוודא שקווי החיתוך האמיתיים (בבדיקה עם I) לא נופלים על ה PATTERN

חיתוך כל הפרוסה. (איקון מצד ימין)

FINISH

UNLOAD

אחרי חיתוך

הדלקת UV

לשים במכשיר, פרוסה הפוכה

הפעלה

סטופר 8 דק.

סיום

מסור: FINISH

כפתור OFF

אחרי שהמצלמה נכבית לסגור מים ואוויר.

ברז אדום ברצפה אחרי ה UV

UV

לחכות כמה דקות לחכות לפני כיבוי המכשיר.